FAB1纯水前处理及废水研磨系统拆除与变卖项目技术规格书

版本：V1.00

深圳方正微电子有限公司

目 录

一、	项目目的	3

一、	系统设备清单	3

二、	技术要求	3

一、	施工要求	4

五、	EHS要求	4

一、项目目的

因公司内部工程改造原因，对FAB1旧的纯水前处理系统和研磨废水处处理系统进行变卖处理，特招募有资质企业对两个系统进行拆除，及废品分拣、装运和处置。

二、系统设备清单

三、技术要求

本次FAB1纯水前处理及废水研磨系统拆除与变卖项目包含系统设备、管道等设施拆除、变卖和站房设施修复工作，具体工程范围详见以下要求：

  - 项目设施拆除；

a、1A/1B两套纯水前处理系统设施拆除：起于原水泵止于CDI设备，包含系统管道、管件、阀门、支架等（包含水箱上方管道及其阀门、生产水废弃管道及其阀门）；

b、纯水附属系统（加药、再生、反洗等）管道、管件及阀门拆除；

c、研磨废水设施拆除：研磨系统设备、管道、管件及阀门（包含研磨间及3#楼地下室废水站；包含冷凝水仪表柜）；

d、除CDI和研磨系统现场电柜外，电气室系统电柜不在本工程拆除范围内；

e、现场带电设备电缆接线解离后，分别将电缆单芯线接头用绝缘胶带包裹（禁止电线正负极短接或三相线连接后包裹绝缘胶带），粘贴好设备电源线标签，再用透明胶带缠绕密封，最后将其完全放置于现场电箱内或固定于线缆桥架上，不可悬吊于半空，电缆线规整整齐；系统设备电缆线不在本工程拆除范围内

  - 项目设施变卖；

- FAB1纯水前处理及废水研磨系统设备清单上的所有设备；

- 现场系统拆除的管道、管件、阀门等；

- 现场系统拆除的各类仪器仪表；

  - 站房设施修复；

- 系统管道拆除后墙体或地板遗留的孔洞需修复；

- 3#楼纯水站房2处管道井，在管道和支架拆除后地板需修复；同时增设2个吊架，弥补支架拆除后的受力，确保管道桥架承重稳定；若因拆除导致的受力不均，厂商需加以补强；

- 部分保留管道的末端需用盲板或堵头做好密封工作，如热水、氮气、RO补水管道等；

- 因现场作业需要而临时拆除的灯具、电缆、桥架等一切设施，在拆除作业结束后，务必恢复原样；

  - 项目设备、管道等设施拆除工作需听从业主安排，拆除作业不得影响运行的设备或管道，关键传感器提前做好防护；

  - 厂商施工前需准备安全、可靠的施工方案，并向业主报审施工方案，获批后才可进行施工；

  - 项目作业所需的工具及检测工具均由厂商提供，业主提供水、电等基础能源支持；

  - 施工过程中若由厂商损坏的设备或设施，厂商必须无条件配合修复；

四、施工要求

  - 应该根据合同要求安排施工时间，在规定的时间开始进行施工，并按照业主公司施工规定提前办理相关手续，按计划完成功能性交付；

  - 安全防护措施必须到位，防止施工作业对周边设备及人员造成危害，确保人身及设备安全；

  - 施工拆除前，需要确认施工现场符合施工安装的条件，如不符合要求，供应商与我方沟通后，需自行改造，费用供应商自理；

  - 施工安装期间需遵守我司相关规定、服从我司相关人员的监督管理，安装期间需对现有设备及管线做好成品保护措施，禁止损坏或影响现有设备的正常生产，如因施工导致现有设备宕机或系统异常，施工单位需根据业主统计损失（含产能损失）照价进行赔偿；

  - 施工作业完成，施工单位应清理干净作业现场，将所有废料外运，并安全环保地处理，且符合相关法规；

  - 厂商对物料工具暂存区域进行规划标识，相关物料机具及设备的安全由施工单位负责，业主不承担丢失或损坏的责任；

  - 现场施工所有辅材需由施工单位承担，包括但不限于支吊架、丝杆等，现场对设备安装、使用有风险的点位要配合业主完成整改。

  - 厂商项目完工前，需确保现场拆除项目遗留管道不漏水、不漏气，电缆不带电、无裸露，站房现场整洁无垃圾，拆除设备或废弃物完全清理出厂；

五、EHS要求

  - 施工单位保证施工作业人员必须是持证上岗，并经过安全教育培训。

  - 施工单位必须对现场进行警戒并做好安全标示。

  - 作业人员必须佩戴好相应的PPE。

  - 现场必须要有安全员进行现场时时监督。

  - 必须保证安全第一的前提下进行任何的作业活动。

  - 发生紧急情况必须及时通知业主。

  - 施工单位因违规等本身原因导致的任何事件或影响，必须由施工单位承担责任与赔偿。

  - 厂商须严格遵守《FMIC承揽商蓝皮书》相关规定。